Часть I. Исследование структуры Интернета (50%)

- При помощи команды tracert (в командном окне Windows) или tracepath -b (в Linux) исследуйте маршрут до компьютера, расположенного в  заданном месте (см. варианты внизу).

- Узнайте и запишите месторасположение промежуточных узлов.

- Отметьте в списке трассировки участки, в которых сигнал передавался на расстояние больше 300 км. Укажите, между какими городами/странами расположен этот участок и оцените его примерную длину.

- Для каждого маршрутизатора укажите название сети магистрального провайдера, которому он принадлежит. Отметьте провайдеров Tier-1

- Укажите пройденные пакетами точки обмена трафиком и точки присутствия

Вам помогут:

- базы данных IP-адресов: https://www.ripe.net/, http://www.hostip.info, https://tools.keycdn.com/geo, http://www.whois-service.ru/lookup/, https://ipgeolocation.io/ или другие;

- карта точек обмена трафиком http://www.internetexchangemap.com/

- схемы сетей магистральных провайдеров

- структура федеральной университетской компьютерной сети России «RUNNet»: http://runnet.ru/net

- структура сети Ростелеком: http://www.rostelecom.ru/about/net/magistr/ROS_map%20Magistral2014.png

Помните, что в базах данных IP-адресов записана информация о месторасположении головного офиса компании-владельца маршрутизатора, а не о расположении самого маршрутизатора.

Зачастую доменное имя компьютера содержит часть названия города, в котором он расположен.

Имена компьютеров из разных стран можно получить следующим образом:

- зайти на сайт google.ru;

- выбрать «расширенный поиск»

- искать что-нибудь (например, university) в регионе: Япония, Австралия, Канада, Алжир, Индия, Китай или др.

- Перед началом работы проверьте, находится ли конечный компьютер из списка трассировки в заданном регионе

Пример   http://www.tuwien.ac.at  - Технический университет в Вене, Австрия

| 1 1 ms <1 мс <1 мс 192.168.1.1 2 18 ms 20 ms 19 ms 196.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.196] 3 18 ms 19 ms 19 ms 214.214.221.83.static.donpac.ru [83.221.214.214] 4 18 ms 18 ms 18 ms 80.254.100.182 5 36 ms 36 ms 36 ms 188.128.4.9 6 71 ms 73 ms 73 ms xe-1-3-0.stkm-ar1.intl.ip.rostelecom.ru[87.226.133.218] 7 66 ms 66 ms 68 ms 213.242.110.37 8 * 87 ms * ae-2-7.bar1.Copenhagen2.Level3.net [4.69.140.202] 9 92 ms 90 ms 91 ms ae-11-11.ebr1.Berlin1.Level3.net [4.69.142.174] 10 95 ms 99 ms 100 ms ae-1-100.ebr2.Berlin1.Level3.net [4.69.148.206] 11 116 ms 116 ms 117 ms ae-7-7.car2.Vienna1.Level3.net [4.69.135.37] 12 116 ms 117 ms 117 ms vlan301.wien21.aco.net [212.73.203.18] 13 116 ms 116 ms 117 ms vlan73.wien21.aco.net [193.171.23.41] 14 116 ms 116 ms 116 ms vlan72.wien2.aco.net [193.171.23.21] 15 116 ms 117 ms 117 ms border.kom.tuwien.ac.at [193.171.13.10] 16 * * * | домашний роутер маршрутизатор провайдера Ростелеком в Ростове маршрутизатор Ростелеком в Ростове маршрутизатор Ростелеком в Ростове Ростов-Москва, 1000 км маршрутизатор Ростелеком в Москве Москва-Стокгольм, 1500 км маршрутизатор Ростелеком в Стокгольме (Netnod IX) маршрутизатор Level3 (Tier-1) в Стокгольме (Netnod IX) Стокгольм-Копенгаген, 500 км маршрутизатор Level3 (Tier-1) в Копенгагене Копенгаген-Берлин, 400 км маршрутизатор Level3 (Tier-1) в Берлине маршрутизатор Level3 (Tier-1) в Берлине Берлин-Вена, 600 км маршрутизатор Level3 (Tier-1) в Вене маршрутизатор в Вене в POP Level3, подключение Austrian Academic Computer Network к Level3 маршрутизатор Венского университета (AACN) маршрутизатор Венского университета (AACN) маршрутизатор Венского университета внутренняя сеть университета закрыта для трассировки |
| --- | --- |

Варианты

| - Владивосток - Австралия - Греция - Китай - Испания - Израиль - Алжир - США - Япония - Франция - Канада - Германия - Иран - Мексика - Италия - ОАЭ | - Великобритания - Египет - Болгария - Австрия - Индия - Бразилия - Швеция - Венесуэла - Северная Корея - Швейцария - Парагвай - Южная Корея - Польша - Перу - Сингапур - Украина | - Боливия - Тайвань - Казань - Финляндия - Аргентина - Ярославль - Норвегия - Индонезия - Саратов - Ирландия - Малайзия - Томск - Бельгия - Таиланд - Новосибирск - Дания | - Папуа-Новая Гвинея - Беларусь - Шри-Ланка - Монголия - Пакистан - Узбекистан - Турция - Якутск - Таджикистан - Словакия - Ирак - Краснодар - Чехия - Грузия - Саудовская Аравия - Венгрия |
| --- | --- | --- | --- |

Часть II. Многоуровневая архитектура Интернета (50%)

- Узнайте свои сетевые настройки для внешнего сетевого интерфейса (через который вы выходите в Интернет). Запишите в отчет MAC-адрес и IP-адрес вашего копьютера, IP-адреса шлюза и DNS-серверов. Посмотреть в Windows их можно с помощью команды ipconfig -all в командном окне (cmd). В Linux – командой nmcli d show (или командами ifconfig, route -n   и  nslookup ya.ru)

- Запустите программу - сниффер Wireshark. Нажмите на самую левую иконку в верхней панели и выберите интерфейс для прослушивания (нажмите на соответствующую кнопку Start). Готово – вы начали перехватывать все сетевые пакеты!

- Запустите браузер и обратитесь к какому-нибудь сайту по протоколу http (не https) (сайты у всех должны быть разными!). Побродите по нему.

- Вернитесь в программу Wireshark. Исследуйте пакеты, переданные по сети в результате действий браузера.

- Найдите все HTTP-сообщения (лучше всего применить фильтр: «HTTP»). В столбце Info указан тип команды протокола HTTP.

- Найдите среди них запросы браузера к серверу (их можно отличить по IP-адресу источника в столбце Source). Запишите IP-адрес сервера.

- Найдите ответ сервера браузеру, с посланным текстом (в столбце Info должно быть указано: HTTP/1.1 200 или 300). Выделите его мышкой. Исследуйте структуру данного сообщения, начиная с физического уровня, и запишите в отчет следующую информацию:

  - Физический уровень: сколько байт передано по каналу?

  - Канальный уровень: MAC-адреса отправителя и получателя. Ответьте на вопрос: является ли MAC-адреса отправителя MAC-адресом сервера, где расположен сайт? Объясните почему.

  - Сетевой уровень:

    - IP-адрес отправителя и получателя,

    - версию протокола IP,

    - полный размер IP-пакета,

    - контрольную сумму заголовка IP-пакета.

    - Какой протокол на транспортном уровне использует интерфейс сетевого?

    - По известному размеру IP-пакета и количеству переданных байт по каналу вычислите размер заголовка канального уровня.

  - Транспортный уровень: порт отправляющей сообщение программы и порт принимающей программы

  - Прикладной уровень: команду клиента или ответ сервера по протоколу HTTP (первая строка заголовка), тип сервера или клиента, тип содержимого (Content-Type). Запишите несколько первых строчек тела сообщения.